Сетевой кабельный тестер SC8108-A

Руководство пользователя

Операции

Тестер использует электропитание только постоянного тока напряжением 6V.

Строго запрещается включать тестер с другими источниками питания , кроме электропитания , установленного непосредственно в самом тестере, в противном случае можно повредить электронную схему тестера, и вывести устройство из рабочего состояния.

Для экономичного использования батареи, тестер отключается автоматически, если устройство не используется последовательно в течение 30 минут.

Содержание

Предисловие

Функции и особенности

Техническая спецификация

Интерфейс и описание клавиш управления

Порядок работы 	 6

Проверка монтажной схемы (схемы разводки кабеля) WIREMAP

Тестирование пар и определение длины

Коаксиальный кабель и проверка телефонной линии

Установка  единиц измерения длины

Динамическая калибровка

Предисловие

Сетевой кабельный тестер - мощный специальный инструмент для предотвращения и решения проблем при инсталляции кабельной системы. Сетевой кабельный тестер - хороший выбор для проверки любых соединений и процедуры инсталляции кабеля передачи данных. Тестер способен проверить типы кабельной последовательности подключения, длину, непрерывность кабельного подключения, определить разомкнутую цепь, определить короткое замыкание, перемычку или перекрестную разводку кабеля. Это - полезный инструмент для уменьшения стоимости и экономии времени при установке кабельной системы

Функции и особенности.

Достаточно одного человека для проверки непрерывности кабельной линии.

Определение ошибок в кабеле категорий 5E, 6, коаксиальном кабеле и телефонной линии

Определение разрыва кабеля, короткого замыкания, разводки кабеля, обратного перекрестного подключения.

Определение местонахождения ошибки подключения.

Определение длины кабеля и расстояния до обрыва и короткого замыкания.

Динамическая  калибровка длины кабеля и проведение измерений с точностью до  97 %.

Простое и легкое использование. Широкоформатный  экран для отображения информации и результатов испытаний.

Портативное устройство с большим сроком службы аккумулятора (до 50 часов непрерывной работы).

Автоматическое отключение электропитания.

Определение длины и пары кабеля с или без устройства распознавания удаленного конца.

Определение разводки кабеля по 8 отдельным жилам удаленного конца кабеля через пассивное испытательное гнездо

(ID № ID1-ID8).

Устройство распознавания удаленного конца для линий передачи голоса.

Самоконтролируемая функция автоматически компенсирует любое изменение в емкости батареи электропитания или окружающей температуре.

Отдельная защита программного обеспечения одноплатного микрокомпьютера предохраняет все операции.

• Техническая спецификация

(1). Габаритные размеры 180x80x40 мм

(2). Электропитание 4 элемента х 1.5V батареи типа AA с потребляемой мощностью током 16 мА

(3). Дисплей специальный жидкокристаллический экран 4x16 символов, допустимое визуальное поле

61.6 x 25.2 мм)

(4). Тип проверяемого кабеля STP/UTP кабель витая пара, коаксиальный кабель, телефонная линия

(5). Диапазон рабочих температур   -10°C  +60°C

(6). Порты тестера

Тестер имеет основной порт RJ45(M)(master), петлевой (возвратный) порт RJ45 (L)(loopback), устройство распознавания удаленного конца порт RJ45(удаленный терминатор) (R). Дополнительный переходник RJ45-BNC и переходник RJ45-RJ11 используются, чтобы измерить и проверить непрерывность коаксиального кабеля и телефонной линии (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

(7). Длина измеряемых витых пар : 1 350 м. (31,200ft)

Точность калибровки: 3 % (+/-0.5M или +/-1.5 футы) (калибрующий кабель > 5 M)

Точности измерения: 5 % (+/-0.5 м. или +/-1.5 фута). (АMP, AT&T кабель категории 5)

Единицы измерения длины: метры или футы.

(8). Калибровка длины:

Пользователь может один произвести калибровки с кабелем данной длины. Длина калибрующего кабеля должна быть более 5 м.

(9). Разводка кабеля и определение местонахождения ошибок в кабеле:

Проверка ошибок типа разомкнутой цепи (разрыв), короткого замыкания, полностью измененного подключения, пересечение или обратного перекрестного подключения.

(10). Расположение кабеля

8 удаленных концов пассивного испытательного гнезда (ID1> ID8).

(11). Автоматическое отключение электропитание по времени: если тестер не используется в течение 30 минут.

Интерфейс и Ключевое Описание

Электропитание

Испытатель использует 4 элемента x 1.5V щелочные батареи типа AA с потребляемой мощностью и током16 мА. Элементы питания должны быть вынуты, если тестер не использует в течение долгого времени, чтобы избежать утечки электролита и коррозии батарей.

Панель и порты тестера.

SC8108-A

Петлевой  порт (L) (loopback)

Основной порт (M) (master)

Экран жидкокристаллического дисплея

Переключатель питания

Функциональная клавиша

Клавиша подтверждения/возврата (Return)

Функциональная клавиша

Порядок работы

Начало (включение) и дисплей

Включите переключатель питания тестера. Тестер выполнит самопроверку, во время которой движение пунктира по экрану слева направо будет отображать течение самоконтроля:

Через 5 секунд или после нажатия любой клавишу на экране отобразится главное меню.

Дисплей главного меню:

Есть четыре функции, которые доступны для выбора в главном меню.

WireMap – проверка и определение разводки монтажной схемы кабеля, по портам  М, L, R  и определение местонахождения ошибки.

Pair&Length - Пара и измерение длина, используется для проверки и определения  длины кабеля, расстояние до обрыва, соединения и пересечения пар.

Соах/Tеl – измерение длины коаксиального кабеля  и телефонной линии, используется для проверки,  и указания разомкнутой цепи и короткого замыкания.

Setup - калибровка и начальная настройка тестера (Обратитесь в дальнейшем к описанию этой процедуры).

На дисплее главного меню, нажимая на клавиши [▼][▲] переместите курсор "->" индикатора вверх или вниз к желательному пункту и затем нажмите клавишу [PAIR&L], чтобы ввести выбранную функцию тестера соответственно.

•Функция проверки монтажной схемы (WIREMAP):

После выбора функции проверки монтажной схемы (WIREMAP), тестер должен выполнить процедуру проверки монтажной схемы разводки кабеля (WIREMAP) и дисплеи будет выглядеть следующим образом во время проведения проверки

Результат тестирования 1: Короткое замыкание (SHORT)

Это отображается следующим образом, если есть какое-нибудь короткое замыкание в кабеле или терминале: (например проводники 12 в образце имеют короткое замыкание)

В это время нажимая на клавиши [▼][▲] можно перезапустить тест или нажать клавишу [PAIR&L] для возврата в главное меню.

Сначала всегда выдается ошибка короткого замыкания и затем запускается дальнейшее тестирование.

Результат тестирования 2: Не найден  ни удаленный конец (ID), ни кабель вставленный в местный порт (L)

Тестер автоматически обнаруживает удаленный конец кабеля (ID) или кабель, вставленный в местный порт (L)  и отображает это соответствующим образом, если же удаленный конец кабеля, который должен быть проверен, не будет вставлен в удаленный конец терминала (ID) или в местный порт (L), то это отобразится на экране следующим образом:

В это время нажимая на клавиши [▼][▲] можно перезапустить тест или нажать клавишу [PAIR&L] для возврата в главное меню.

Результат тестирования 3: Отображение нормальной монтажной схемы разводки кабеля (WIREMAP).

Тестер автоматически обнаруживает удаленный конец кабеля (ID) или кабель, вставленный в местный порт (L)  и отображает это следующим образом для кабеля, который должен быть проверен:

"R:" линия порта гнезда RJ45 показывает номер контакта удаленного конца кабеля "ID1".

"|" линия показывает соединение между портом удаленного конца и главным портом.

"М:" линия порта гнезда RJ45 показывает номеру контакта гнезда RJ45 главного порта.

В это время нажимая на клавиши [▼][▲] можно перезапустить тест или нажать клавишу [PAIR&L] для возврата в главное меню.

Результат тестирования 4: Отображение монтажной схема разводки кабеля (WIREMAP), когда есть разрыв кабеля на удаленном конце.

"R:" в этой линии местоположение контактов "3" и "6" на дисплее отображается "x", это указывает, что разрыв кабеля находится на удаленном конце в проводниках "3" и "6" и разрыв расположен поблизости вилки удаленного конца. (Разрыв кабеля  должен быть расположен в пределах 10% длины кабеля от вилки удаленного конца).

Примечание: Если вы используете терминал удаленного конца кабеля (ID), чтобы проверить монтажную схему разводки кабеля (WIREMAP), тестирование происходит через два кабельных разъема,  разрыв цепи на удаленном конце всегда отображается  в паре как показано, выше того, где есть разомкнутая цепь или все разомкнутые цепи в удаленном конце по контактам  "3" и "6". Для идентификации, просто переместить тестер в удаленный конец, чтобы повторить тест.

Результат тестирования 5: Отображение монтажной схемы разводки кабеля (WIREMAP), когда есть разрыв в начале кабеля.

Устройство отобразит монтажную схему разводки кабеля (WIREMAP) следующим образом, если будет разрыв в начале кабеля:

"М.:" в этой линии местоположение контакта "3"на дисплее отображается  "x", это указывает, что разрыв цепи находится в начале кабеля в проводнике "3" и разрыв расположен поблизости вилки кабеля. (Разрыв кабеля  должен быть расположен в пределах 10% длины вблизи вилки от начала кабеля).

Результат тестирования 6: Отображение монтажной схемы разводки кабеля (WIREMAP), когда есть разрыв в середине кабеля.

Устройство отобразит монтажную схему разводки кабеля (WIREMAP) следующим образом, если будет разрыв цепи в середине кабеля:

"|" в этой линии местоположение контакта "3"на дисплее отображается  "x", это указывает, что разрыв цепи находится в середине кабеля в проводнике "3". (Разрыв цепи должен быть расположен в пределах 10 % - 90% кабельной длины, если это измерено от вилки в начале кабеля.) Для дальнейшего определения  расположения разрыва цепи воспользуйтесь функцией тестирования пар и определения длины (Pair&Length), функция тестера тестирования пар и определения длины более детально будет описана в дальнейшем.

• Функция тестирования пар и определения длины (Pair&Length):

Независимо от того, подключен ли кабель только к основному устройству, или к основному устройству и устройству распознования удаленного конца (ID) (теминатору), тестер способен проверить пары и произвести измерение длины пар и отдельных проводников (Pair&Length). Поэтому, устройство распознавания удаленного  конца (ID) можно оставить подключенным в ходе тестирования монтажной схемы (WIREMAP) и для проведения измерений (Pair&Length), чтобы избежать повторного отключения и подключения разъемов. После выбора функции тестирования пар и измерения длины, тестер должен начать проверку (Pair&Length), и это отобразится следующим образом, чтобы указать, что измерение предпринимается:

Примечание: Ввиду различных технических параметров в различных марках кабеля, пользователю необходимо воспользоваться функцией динамической калибровки кабеля перед измерением длины, как описано ниже.

Результат тестирования 1: Короткое замыкание (SHORT).

Если будет какое-нибудь короткое замыкание в кабеле или терминале, это отобразится на дисплее следующим образом (контакты 12 в образце имеют  короткое замыкание).

(Тестер неспособен определить точное местоположение короткого замыкания.) В это время нажимая на клавиши [▼][▲] можно перезапустить тест или нажать клавишу [PAIR&L] для возврата в главное меню.

Сначала определяется ошибка короткого замыкания и затем проводится дальнейшее измерение.

Результат тестирования 2: Нормальные показания дисплея  по парам и длине (Pair&Length).

Если пары и длина кабеля определены и измерены в нормальном состоянии, это отобразится на дисплее следующим образом:

На рисунке (например пара 12) в строке после номера пары показывается длина.

В это время нажимая на клавиши [▼][▲] можно перезапустить тест или нажать клавишу [PAIR&L] для возврата в главное меню.

Результат тестирования 3: Аварийные показания дисплея по парам и длине (Pair&Length).

Если в результате тестирования обнаружится несоединенная линия в паре и не определится длина(Pair&Length), это отобразится на дисплее сначала следующим образом:

На рисунке линия пары (78▼) указывает, что нет соединения  пары в линии 7 и 8, в этот  момент  на дисплее можно отобразить длину несоединенных номеров проводников строки (как показано ниже): если нажать на кнопку[▼]. (Или нажать кнопку PAIR&L для возврата в главное меню)

Отображаемое на экране "X" указывает на разомкнутую цепь, если длина будет меньше чем 90 % другой длины пары линии, то разрыв расположен в пределах 89,7 м. от тестера. (Проводник номера строки разомкнутой цепи может быть повторно проверен функцией WIREMAP)

В этот момент нажимая на клавишу [▲] можно вернуться к предыдущему экрану, а нажимая на клавишу [▼] отобразить следующие несоединенные линии по номерам строк и определить их длины.

(Или нажать кнопку PAIR&L для возврата в главное меню)

•Коаксиальный кабель и функция проверки телефонной линии:

После выбора функции проверки коаксиального кабеля и телефонной линии (Coax/Tel) Телефон/), тестер  должен провести проверку  и показать результат следующим образом:

Если на дисплее отобразится  «OPEN», значит какая-либо цепь коаксиального кабеля или телефонной линии находятся в разрыве. Если на дисплее отобразится  «SHORT», значит какая-либо цепь коаксиального кабеля или телефонной линии имеют короткое замыкание.

В этот момент, нажимая клавиши [▼][▲] можно повторить тест , или нажимая кнопку PAIR&L вернуться в главное меню.

Устройство распознавания удаленного конца (терминатор) издаст звук гудка, как подсказку, если произойдет нормальное подключение.

Примечание: Для тестирования коаксиального кабеля необходимы дополнительные аксессуары: два (2)

BNC переходника, чтобы подключить один из них к М порту RJ45 и кабелю, а другой для подключения удаленного конца кабеля к R порту RJ45 терминатора.

Для тестирования кабеля телефонной линии кабеля необходимы дополнительные аксессуары: два (2)

переходника RJ11, чтобы подключить один из них к М порту RJ45 , а другой для подключения удаленного конца кабеля к R порту RJ45 терминатора.

• Калибровка и функция установки (SETUP):

После выбора функции калибровки и установки (SETUP), на экране тестера отобразится следующее:

Нажимая клавиши [▼][▲] можно перемещать курсор "->" по индикатору вверх и вниз к желаемому пункту и затем нажав клавишу PAIR&L выбрать соответствующую функцию настройки.

UNIT:  Этот пункт используется для выбора и установки меры длины между метром  (Meter) и  футом (FT).

CALIBRATION - функция калибровки. ( Подробнее описана в дальнейшем ).

QUIT используется для возврата в главное меню.

• Функция динамической  калибровки (CALIBRATION):

(Также функцию динамической калибровки  можно быстро вызвать, если удерживая клавишу PAIR&L, включить тестер).

Для точного измерения кабельной длины, операции калибровки выполняются следующим образом.

После выбора функции динамической калибровки, на тестере отобразится следующая информация:

Нажав клавишу [▼] (No), можно выйти из функции калибровки.

Вставьте кабель того же типа, что собираетесь тестировать, известной длины не менее 5 метров  в "M" порт, другой конец кабеля не должен быть ни куда вставлен, нажмите клавишу [▲] (Yes), чтобы предпринять измерение и отобразить взвешенную длину (как показано ниже):

В этот момент, нажимая клавиши [▼] и [▲] (-/+), можно изменит и откорректировать длину к фактической данной длине, и затем нажав клавишу PAIR&L, зафиксировать фактор калибровки и выйти из функции калибровки.

Если измеряемая длина кабеля будет слишком коротка (<5M), это отобразится следующим образом, чтобы напомнить пользователю изменить длину кабеля на большую для калибровки:

В этот момент нажимая клавишу [▼] (No), можно выйти из функции калибровки. Нажав клавишу [▲] (Yes) можно повторить измерение.

Если в измеряемой длине кабеля обнаружится разомкнутая цепь, это отобразится следующим образом, чтобы напомнить пользователю заменить кабель на нормальный для калибровки:

В этот момент нажимая клавишу [▼] (No), можно выйти из функции калибровки. Нажав клавишу [▲] (Yes) можно повторить измерение.

Примечание: Если тестер будет выключен /включен (перезапущен), то данные по калибровке возвратятся к первоначальным заводским установкам для кабеля Class UTP5.